[image: image1.png]-lD TY9PBIAEHTHOCTD



[image: image2.png]PA3SPABOTAHO N
MPOV3BEAEHO

POCCun
C roPOoOCTbBHO





ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на производство проливной установки ПУРС
Установка предназначена для воспроизведения, хранения и передачи единицы объемного расхода и объема протекающей жидкости, проведения поверки, калибровки и испытаний расходомеров-счетчиков жидкости с номинальными диаметрами (DN) от ____ до ____ мм и максимальным расходом до ____ м3/ч (т/ч).

1. Требования к метрологическим и техническим характеристикам:
	Наименование характеристики
	Значение

	Диапазон воспроизведения массового и объёмного расхода жидкости при использовании весоизмерительных устройств, т/ч (м3/ч)
	от ____  до _____


	Диапазон воспроизведения массы и объёма протекающей жидкости при использовании весоизмерительных устройств, т (м3)
	от ____  до _____

	Пределы допускаемой относительной погрешности установок при использовании весоизмерительных устройств при измерении:

- массы жидкости, %, равны

- массового расхода жидкости, %, равны

- объема жидкости, %, равны

- объемного расхода жидкости, %, равны
	

	Диапазон воспроизводимых расходов, т/ч (м3/ч),

при применении в качестве средств измерений

эталонных электромагнитных расходомеров


	от ____ до _____


	Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода и объема жидкости при         применении расходомеров, %, не более:
	±0,2/ ±0,25 / ±0,3

	Номинальный диаметр (DN) поверяемых средств измерений, мм
	от DN____ до DN _____

	Максимальное количество одновременно поверяемых средств измерений, штук, не более
	

	Измеряемая среда


	вода
по СанПиН 2.1.4.1074-2001



	Температура измеряемой среды, оС


	от + 15 до + 30


	Давление измеряемой среды, МПа, не более


	0,6

	Напряжение питания, В


	380 ± 38


	Частота, Гц


	50 ± 1



	Условия эксплуатации:

– температура окружающего воздуха, °С

– относительная влажность окружающего воздуха, %

– атмосферное давление, кПа
	от +15 до + 25

от 30 до 80

от 87 до 107





2. Состав установки и характеристики составляющих ее частей:

В состав Установки должны входить следующие составляющие:

 - резервуар накопительный объемом не менее _____ м3 должен быть изготовлен из нержавеющей стали/металлопластика;

- блок циркуляционных насосов БЦН, должен состоять из не менее ___  насосов;

- испытательный стол должен быть с пневматическим зажимным устройством и

комплектом сменных трубопроводов для монтажа поверяемых СИ с DN от ___ до ____;

- испытательный стол должен быть с пневматическим зажимным устройством и

комплектом сменных трубопроводов для монтажа поверяемых СИ с DN от ___ до ____;

- блок эталонных объемных/электромагнитных/кориолисовых расходомеров должен быть в количестве не менее _____  шт.,

- компрессор;

- пневмосистема;

- трубопроводная обвязка из нержавеющей стали;

- шкаф управления насосами распределительный с преобразователями частоты;

- автоматизированная система управления, сбора и обработки информации; 

- программное обеспечение.
3.Требования к комплектации поставки:

	Наименование
	Количество

	Установка поверочная автоматизированная 


	1 шт. 

	Свидетельство о поверке с протоколом поверки. Описание типа.

Сведения о результатах поверки должны быть опубликованы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФГИС «АРШИН»)
	1 экз.

	Руководство по эксплуатации 
	1 экз. 

	Иная документация (перечислить)
	


Научно-производственное объединение


«Турбулентность-ДОН»





� HYPERLINK "http://www.turbo-don.ru" �www.turbo-don.ru�, e-mail: � HYPERLINK "mailto:info@turbo-don.ru" �info@turbo-don.ru�


Тел. (863) 203-77-80





ИНН: 6141021685,     ОГРН 1036141003865


129110, Москва г, вн. тер . г. Мещанский, ул Щепкина, д. 47, стр. 1, офис V, ком. 11 


Почтовый адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, а/я 797.











